Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia

do zapytania ofertowego nr SZP.225-42.2023

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części sieci ciepłowniczej zasilającą Budynek Statystyki Medycznej, Stację Paliw i garaż w budynku C, polegającej na odcięciu zasilania z węzła ciepłowniczego budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie i włączenie zasilania do węzła ciepłowniczego Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie.

- Zakres prac:

- wykucie posadzki w budynku ZDW w celu dostania się do rur, dokonanie napraw w miejscach tego wymagających zgodnie ze sztuką budowlaną,

- zrzucenie wody z instalacji,

- na odcinku około 4 metrów wykucie asfaltu  odcięcie rur zasilających, zaspawanie otworów,

- napełnienie wody w sieci ciepłowniczej w budynku ZDW, sprawdzenie szczelności,

- zasypanie wykopu, odtworzenie nawierzchni asfaltowej oraz posadzki w budynku ZDW,

- wykucie posadzki w budynku C w celu wykonania nowego odcinka sieci ciepłowniczej o długości około 7 metrów,

- zrzucenie wody z instalacji,

- dokonanie napraw w miejscach tego wymagających zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonanie nowego odcinka sieci ciepłowniczej w budynku C,

- napełnienie wody w sieci ciepłowniczej budynku C,

- wykonanie próby szczelności i uruchomienie,

- rysunek graficzny wykonania robót przedstawiono w załączniku nr 1,

- wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz szkicu powykonawczego z wykonanych prac.

Dodatkowe informacje

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od daty podpisania umowy.

- Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

- Gwarancja na wykonaną usługę wynosi 24 miesiące liczona od daty podpisania obustronnie protokołu odbioru prac na wykonane prace.

- Pozostałe warunki określa umowa.