Załącznik 1

do zapytania ofertowego

SZP.225-34.2023

Opis Przedmiotu Zamówienia

Wykonanie dokumentacji projektowej awaryjnego zasilania, z zastosowaniem agregatu prądotwórczego, dla budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, położonych przy ul. Pstrowskiego 28 B, 10-602 Olsztyn.

1. Szczegółowy zakres dokumentacji powinien obejmować:

- wykonanie bilansu zapotrzebowania na energię elektryczną w oparciu o uzgodnienia 
z Zamawiającym,

- dobór agregatu prądotwórczego o mocy zapewniającej pokrycie zapotrzebowania wyliczonego 
w bilansie plus 20 % rezerwy,

- dostosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do podłączenia instalacji zasilania awaryjnego,

- wytypowanie najbardziej dogodnego miejsca umiejscowienia agregatu prądotwórczego pod względem technicznego podłączenia do instalacji elektrycznej oraz eksploatacji agregatu, opracowanie projektu budowlano - wykonawczego podłączenia agregatu do instalacji oraz odprowadzenia spalin i doprowadzenia powietrza do spalania,

- wykonanie projektu budowlano - wykonawczego wewnętrznej instalacji elektrycznej umożliwiającej awaryjne zasilenie wskazanych przez Zamawiającego budynków i urządzeń,

- dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień 
i zgłoszeń a w szczególności zgody ENERGA-OPERATOR S.A.,

- opracowanie kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. Wymagania i warunki stawiane dokumentacji projektowej i kosztorysowej:

- dokumentacja projektowa sporządzona musi być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U 2021 poz. 2454),

- kosztorys inwestorski sporządzony musi być zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Rozwoju I Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. (Dz.U 2021 poz. 2458),

- wykonane dokumentacje w wersji papierowej należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego 
w dwóch egzemplarzach każdy,

- wersja elektroniczna (na nośniku CD/DVD lub pendrive) w formacie ogólnodostępnym – niekodowanym (*.pdf). – 2 komplety.

3. Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia zawarcia umowy.