Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

do Zapytania ofertowego SZP.225-51.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji awaryjnego zasilania, z zastosowaniem agregatu prądotwórczego posadowionego na płycie betonowej, dla budynków Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Olsztynie, położonych przy ul. Pstrowskiego 28 B, na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej oraz uzyskanego pozwolenia na budowę.

1. Szczegółowy zakres prac:

- wykonanie płyty fundamentowej o wymiarach: 3,1 m x 1,6 m x 0,3 m (DxSxW)

- dostarczenie i montaż agregatu prądotwórczego wolnostojącego, w obudowie wyciszającej, 
o wymiarach: 2,20 m x 1,13m x 1,46 m (DxSxW),

- wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej 0,4kV prądu przemiennego oraz instalacji 24V prądu stałego (zgodnie z dokumentacją projektową oraz dokumentacją techniczno-ruchową agregatu i automatyki SZT/ATS, a także na podstawie postanowień nadzoru autorskiego projektanta, które mogą wyniknąć w trakcie realizacji zadania),

- wykonanie złącza kablowego do połączenia agregatu z instalacją wewnętrzną budynku WSPR w Olsztynie,

- wykonanie szafy kablowej z automatyką SZR/ATS do sterowania pracą zasilania rezerwowego z projektowanego agregatu prądotwórczego,

- dostosowanie pracy agregatu oraz instalacji elektrycznej, (zwłok czasowych w trakcie załączania i wyłączania agregatu) z pracą istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

2. Dokumentacja projektowa Zamawiającego:

- projekt techniczny budowy płyty fundamentowej oraz instalacji elektrycznej zasilania rezerwowego wraz z agregatem prądotwórczym z dnia 30 listopada 2023 r.,

- projekt zagospodarowania terenu budowy płyty fundamentowej oraz instalacji elektrycznej zasilania rezerwowego wraz z agregatem prądotwórczym z dnia 29 września 2023 r.,

- przedmiar robót budowy płyty fundamentowej oraz instalacji elektrycznej zasilania rezerwowego wraz z agregatem prądotwórczym,

- pozwolenia na budowę nr II – 313/2023 z dnia 30.11.2023 r., zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i udzielające na budowę płyty fundamentowej oraz instalacji elektroenergetycznej zasilania rezerwowego wraz z agregatem prądotwórczym na działce nr 78/6, obr. 105 m. przy ul. Pstrowskiego w Olsztynie.

3. Termin realizacji zamówienia: 30 dni od dnia zawarcia umowy.

4. Użyte materiały i urządzenia winny być zgodne z Polską Normą i posiadać wszystkie atesty i homologacje.

5.  Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 5 letniej gwarancji licząc od dnia podpisania obustronnie protokołu odbioru prac na wykonane prace budowlane.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 3 letniej gwarancji licząc od dnia podpisania obustronnie protokołu odbioru prac na zamontowane urządzenia.

- Wykonawca w okresie trwania 3 letniej gwarancji zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny (m.in. konserwacje i przeglądy) urządzeń z uwzględnieniem obowiązków wynikających z karty gwarancyjnej.

- Wszelkie naprawy w okresie gwarancyjnym wykonuje wyłącznie Wykonawca lub zakład (osoba) przez niego upoważniony.

- Wykonawca zapewni, aby naprawa lub wymiana urządzeń lub ich części na nowe i oryginalne odbywała się zgodnie z metodyką i zaleceniami producenta.

- Pozostałe warunki określa umowa.