Załącznik 1

do Zapytania ofertowego SZP.225-58.2024

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji technologiczno-kosztorysowej dotyczącej przebudowy istniejącej podstawowej stacji kontroli pojazdów do 3,5 t, znajdującej się w Olsztynie (10-602) przy ulicy Pstrowskiego 28B.

- Powierzchnia opracowania ok. 130 m2

- Szczegółowy zakres dokumentacji obejmuje opracowania:

2.1 rozmieszczenie urządzeń oraz ławy pomiarowej na hali Stacji Kontroli Pojazdów

2.2 kanał diagnostyczny zgodny z wymogami stawianymi Stacjom Kontroli Pojazdów- rysunki + opis  (uwaga: w obecnie użytkowanym pomieszczeniu Stacji Kontroli Pojazdów znajduje się nieużytkowany kanał, który jest zasłonięty),

2.3 rzuty fundamentowe urządzeń wyposażenia stacji z dokładną ich lokalizacją na poszczególnych stanowiskach,

2.4 przepusty technologiczne,

2.5 wytyczne dla projektów branżowych  (elektryka, wod- kan, wentylacja)- opis i rysunki,

2.6 Wytyczne dla Stacji Kontroli Pojazdów,

2.7 Demontaż obecnie użytkowanej linii diagnostycznej i przewiezienie jej do miejsca wskazanego przez zamawiającego  na terenie bazy WSPR Olsztyn ul. Pstrowskiego 28 B,

  - Wycena urządzeń wyszczególnionych w pkt 10. z dostawą, montażem i uruchomieniem,

2.9. dokonanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich wymaganych prawem uzgodnień 
i zgłoszeń (jeżeli dotyczy).

2.10.Kosztorys inwestorski – 1 egz.

2.11. Wersja elektroniczna (na nośniku CD/DVD lub pendrive) w formacie ogólnodostępnym – niekodowanym (*.pdf). – 2 kpl.

3.	Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację do celów projektowych budynku „C” WSPR w Olsztynie w zakresie niezbędnym do celów projektowych.

4.	Projektowane instalacje będą zasilane z instalacji i przyłączy istniejących w obecnej stacji kontroli pojazdów.

5.	Projekt będzie wykonany  przez projektanta zgodnie z:

- Ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10.02.2006 roku w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do stacji przeprowadzających badania techniczne pojazdów z późniejszymi zmianami.

9.	Projektant będzie posiadał niezbędne uprawnienia do wykonania projektu w taki sposób aby można było zrealizować zawarte w nim rozwiązania w sposób zgodny z  Ustawą Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2024 poz. 725 z późniejszymi zmianami)

10. Wykaz wymaganych urządzeń, które muszą się znaleźć w dokumentacji technologiczno-projektowej:

10.1  Wieloskładnikowy analizator spalin z dymomierzem wraz z wózkami przeznaczonymi do użytkowania urządzeń wspólna aplikacja z linią diagnostyczną, rozwiązanie umożliwiające prowadzenie archiwizacji i wykonywanie wspólnego wydruku raportu.

10.2  Urządzenie do oceny prawidłowości ustawienia kół jezdnych – wstępnej kontroli zbieżności.

10.3  Urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów o DMC do 3,5 tony, w tym ciągników rolniczych, przyczep i motocykli wraz z jednostką sterującą – pulpit sterujący z nadstawką na komputer i drukarkę wraz z zestawem komputerowym i oprogramowaniem, do badania pojazdów z automatycznym wykrywaniem rodzaju napędu, umożliwiające badanie pojazdu z napędem 4X4 i nierozłączalnymi mostami z automatycznym cyklem pomiarowym (możliwość sterowania pilotem). Typ pomiaru automatyczny / ręczny

10.3.1  miernik nacisku na pedał hamulca

10.3.2  przystawka do badania motocykli

10.4  urządzenie do kontroli działania amortyzatorów wbudowanych w pojazd, sterowanie, wyświetlanie wyników i wydruk poprzez centralną jednostkę sterującą ze wspólnej konsoli operatorskiej.

10.5  Centralna jednostka sterująca {umieszczona w specjalnej szafie} zapewniająca cyfrowe sterowanie wszystkimi urządzeniami pracującymi w linii diagnostycznej ze wspólnego pulpitu z archiwizacją  przeprowadzonych badań, wyniki pomiarów i grafika prezentowane na ekranie monitora z możliwością wydruku kontrolnego z przeprowadzonego badania . Obsługa programu za pośrednictwem klawiatury , myszki, pilota.

10.6 szarpak hydrauliczny do kontroli luzów w układzie zawieszenia i układu kierowniczego ze sterowaniem bezprzewodowym z latarką  LED.

10.7  podnośnik kanałowy do podnoszenia osi pojazdu.

10.8  czytnik informacji diagnostycznych do układu OBD.

10.9  Wszystkie urządzenia mają być zgodne z wymogami Transportowego Dozoru Technicznego do pracy w Stacji Kontroli Pojazdów

11. Wykonawca zobowiązany będzie do niezwłocznego udzielania pisemnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania złożone do zamówienia publicznego ogłoszonego na podstawie dokumentacji projektowej stanowiącej przedmiot zamówienia, a także do współpracy w trakcie realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej dokumentacji.

12. Pozostałe warunki określa umowa.

13. WIZJA LOKALNA:

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w dni robocze w godz. od 8 do 14 po uprzednim złożeniu wniosku/zgłoszenia w formie mailowej: k.moscicki@wspr.olsztyn.pl lub telefonicznie 697-727-009 Zamawiający w odpowiedzi na wniosek wyznaczy konkretny termin przeprowadzenia wizji lokalnej jednak nie później niż na 1 dzień przed terminem składa ofert.