Załącznik nr 3 – Wzór umowy

do zapytania ofertowego nr SZP.225-12.2025

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem umowy jest wykonanie czterokrotne usługi w zakresie odbioru i utylizacji odpadów pochodzących z urządzeń sozotechnicznych tj.: separatorów substancji ropopochodnych wraz
 z osadnikami. Usługę należy wykonać w terminie 2 dni od zgłoszenia o konieczności odbioru odpadów.

- Zakres prac wymaganych podczas wykonywania usługi:

- usunięcie zgromadzonych w osadnikach i separatorach wszystkich zanieczyszczeń;

- oczyszczenie instalacji separatorów substancji ropopochodnych, mycie ciśnieniowe: przewodów doprowadzających, zbiorników odzyskujących wodę, podłoży, ścian oraz systemu filtracyjnego;

- wypompowanie zanieczyszczeń z separatorów i osadników;

- napełnienie czysta wodą komór separacyjnych po ich opróżnieniu i oczyszczeniu;

- sporządzenie protokołu wykonania usługi,

- uporządkowanie terenu wokół oczyszczonego urządzenia.

- Źródłem powstawania i emisji odpadów jest:

- Stacja Paliw,  na której zainstalowany jest system odwodnienia typu Faserfix Ks 150 klasa D400, osadnik typu Aquafix Sr Ng 20 o pojemności 2500 dm3 oraz separator typu Aquafix K o przepustowości nominalnej 20 dm3/s Ng20 oraz 1,8 m z rurą dopływową 0,20;

- Samoobsługowa 3 stanowiskowa myjnia samochodowa, na której zlokalizowane są stanowiskowe osadniki błota i piasku, separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem firmy Navo Tech typu MAK II-PE-3 o przepustowości 0,66 dm3/s, przewody kanalizacyjne fi 160 i studnie rewizyjne.

- Przedmiot umowy wykonywany będzie na terenie Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego zlokalizowanej w Olsztynie przy ulicy Pstrowskiego 28 B.

- Szacunkowa ilość odpadów z jednego odbioru wynosi: do 8 Mg. W sumie 4 x 6 MG = 32 MG

- Zamawiający zapłaci za faktyczną ilość odebranych odpadów.

- Termin wykonania umowy 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest wytwórcą odpadów oraz posiada odpowiednie zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w zależności od charakteru prowadzonej działalności wydane przez właściwe organy zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z póź. zm.) ważne w trakcie obowiązywania umowy, lub w przypadku gdy wykonawca nie posiada powyższego zezwolenia zobowiązany jest posiadać aktualną umowę z firmą, podwykonawcą posiadającym przedmiotowe zezwolenie w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

- Wykonawca dołączy w/w pozwolenie lub umowę do formularza ofertowego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dalszy sposób postępowania z odpadami powstającymi w trakcie świadczenia usługi.

- Odpady powstałe w trakcie usługi winny być zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień wykonania usługi na podstawie aktualnych pozwoleń i zezwoleń.

- Usługa będzie wykonywana środkami, sprzętem i transportem Wykonawcy na jego koszt i ryzyko.

- Pozostałe warunki określa umowa.