Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

do Zapytania ofertowego SZP.225-39.2025

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na naprawie nawierzchni chodnika zlokalizowanego na posesji WSPR przy ul. Pstrowskiego 28 B w Olsztynie o łącznej powierzchni 
68,00 m2.

- Naprawa nawierzchni chodnika obejmuje:

- skucie istniejącej nawierzchni asfaltu i betonu w miejscach gdzie nie mieści się wysokość kostki (6 cm) łącznie z minimalną wysokością podsypki cementowo-piaskowej (3 cm),

- wykorytowanie pod nową nawierzchnię, w miejscach gdzie skuto asfalt i beton oraz w miejscach gdzie one nie występowały,

- wywóz gruzu,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podbudowy ze stabilizacji 0-31,5 ;gr. 15 cm,

- wykonanie dodatkowych stopni schodowych w miejscach gdzie jest to niezbędne,

- ustawienie nowych obrzeży 8x30x100,

- ustawienie nowych krawężników drogowych,

- wypoziomowanie włazu studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w chodniku,

- wykonanie nawierzchni z prostokątnej kostki polbruk grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej o wysokości min 3 cm,

- zachowanie spadków poprzecznych chodnika - jednostronnych o wartości 2%,

- połączenie nowej nawierzchni chodnika w na poziomie krawężników drogowych z przylegającym chodnikiem.

- W Załączniku nr 1 do OPZ umieszczono zdjęcia przedstawiające aktualny stan chodnika.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

- Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania drogowego podczas prowadzenia robót 
i dokonania w tym zakresie uzgodnień zgodnie z przepisami prawa. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, pieszym oraz osobom wykonującym te roboty. Koszt dostawy i montażu do siedziby Wykonawcy ponosi Zamawiający.

- Termin realizacji do 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

- Pozostałe warunki określa umowa.

Załącznik nr 1 do OPZ