Załącznik 1 do Zapytania ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest jednorazowy zakup oraz dostawa odzieży ochronnej dla członków zespołów ratownictwa medycznego pracujących na motocyklu ratowniczym.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - Odzież i obuwie muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego.

| CZĘŚĆ 1 – Kurtka, spodnie |  |
| --- | --- |
| Nazwa | WYMAGANIA: |
| Kurtka – 5 sztuk | a) kolor szary lub kolor czarny, b) spełniająca w szczególności wymagania dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów klasy co najmniej AA zgodnie z Polską Normą EN 17092. b) spełniająca co najmniej wymagania Polskiej Normy EN 14058 w zakresie ochrony przed chłodem, c) konstrukcja przeciwdeszczowa: wymagana ochrona zgodna z normą PN-EN 343. Zamawiający dopuszcza i preferuje technologię laminatu (membrana wodoodporna trwale połączona z materiałem wierzchnim, o parametrach min. 20.000 mm H2O) jako rozwiązanie równoważne lub przewyższające funkcjonalnie konstrukcję z membraną wypinaną, d) zamki umożliwiające łączenie kurtki ze spodniami, e) wypinana membrana przeciwdeszczowa oddychająca, f) ochraniacze na łokcie i ramiona o poziomie ochrony co najmniej LVL 2 z możliwością regulacji oraz zamykane kieszenie na ochraniacze, g) ochraniacz pleców o poziomie ochrony co najmniej LVL 2, wykonany z elastycznej, energochłonnej pianki hybrydowej, wentylowany, o kształcie anatomicznym, odporny na uderzenia, z możliwością prania ręcznego, h) kieszeń na ochraniacz pleców, i) kołnierz z możliwością regulacji, j) pionowe zamki błyskawiczne wraz z panelami wentylacyjnymi umieszczone symetrycznie z przodu na piersiach oraz na ramionach, k) co najmniej jedna kieszeń wewnętrzna wodoodporna, l) zamek błyskawiczny głównego zapięcia, m) plisa/listwa przykrywająca zapięcie główne, zapinana na taśmę samoszczepną, n) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kurtki w zależności od rozmiaru. |
| Spodnie – 5 sztuk | a) kolor szary lub kolor czarny oraz wstawki z materiału odblaskowego o właściwościach fotometrycznych spełniające co najmniej wymagania Polskiej Normy EN ISO 20471 , znajdujące się na wlotach kieszeni, w dolnej części nogawek, w okolicy kolan oraz z tyłu na wysokości siedzenia, b) spełniające w szczególności wymagania dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów klasy co najmniej AA zgodnie z Polską Normą EN 17092 . Dopuszcza się odzież klasy B, pod warunkiem dodatkowego zastosowania ochraniaczy spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy EN 1621, c) wypinana membrana przeciwdeszczowa oddychająca, d) ochraniacze na kolana z możliwością regulacji położenia, o poziomie ochrony co najmniej LVL 2, e) zamki umożliwiające łączenie spodni z kurtką, f) krój regularny, z paskami regulacyjnymi oraz panelami wentylacyjnymi i ściągaczami elastycznymi, antypoślizgowe wkładki na pośladkach, certyfikowane ochraniacze bioder, g) kieszenie: poniżej pasa z przodu dwie kieszenie skośne, wpuszczane, zamykane na zamek błyskawiczny, h) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów spodni w zależności od rozmiaru. |

| CZĘŚĆ 2 – Kask z interkomem |  |
| --- | --- |
| Nazwa | WYMAGANIA: |
| Kask z interkomem – 5 sztuk | a) spełniający wymagania aktualnej normy ECE 22.06 stanowiącej podstawę homologacji kasków dla motocyklistów, b) kolor biały, c) kask szczękowy z wizjerem odpornym na zadrapania, fabrycznie montowany system zapobiegania parowaniu wizjera, dodatkowa blenda przeciwsłoneczna, d) wyposażony w zintegrowany system łączności (interkom), e) z tyłu wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą zabezpieczającą przed działaniem czynników zewnętrznych. |

| CZĘŚĆ 3 – Rękawice, kominiarka |  |
| --- | --- |
| Nazwa | WYMAGANIA: |
| Rękawice – 5 par | a) spełniające co najmniej wymagania klasy A dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów zgodnie z Polską Normą EN 13594, b) krótki mankiet, c) na palcu wskazującym i kciuku wstawki umożliwiające obsługę urządzeń z ekranem dotykowym. |
| Kominiarka – 5 sztuk | a) do noszenia pod kaskiem motocyklowym, b) kolor czarny. |

| CZĘŚĆ 4 – Kask z interkomem |  |
| --- | --- |
| Nazwa | WYMAGANIA: |
| Obuwie – 5 par | a) spełniające co najmniej wymagania klasy A dla wyrobów ochronnych dla motocyklistów zgodnie z Polską Normą EN 13634, b) usztywniony ochraniacz piszczelowy zabezpieczający okolicę kostek i pięty, c) wzmocniona, antypoślizgowa podeszwa ukształtowana w sposób utrzymujący stopę na podnóżku, d) panel ochronny chroniący stopę z trakcie zmiany biegów, e) wnętrze z membraną wodoodporną, zapewniającą oddychalność, f) system wiązania obuwia umożliwiający szybkie dopasowanie i zapinanie, g) panele elastyczne zwiększające komfort użytkowania. |

| CZĘŚĆ 5 – Kamizelka |  |
| --- | --- |
| Nazwa | WYMAGANIA: |
| Kamizelka – 5 sztuk | a) kolor fluorescencyjny czerwony spełniający co najmniej wymagania Polskiej Normy EN ISO 20471 – elementy zestawu odzieżowego przeznaczone do jednoczesnego stosowania powinny łącznie spełniać wymaganie klasy 2 w zakresie minimalnej powierzchni materiałów zapewniających widzialność, spełniających co najmniej wymagania Polskiej Normy EN ISO 20471, b) wykonana w całości z siatki obszytej lamówką, poza elementami wymagającymi zastosowania innych materiałów, c) trzy poziome pasy materiału odblaskowego o szerokości 5 cm spełniającego co najmniej wymagania Polskiej Normy EN ISO 20471, z czego dwa pasy rozmieszczone na dole (nie mniej niż 5 cm od dolnej krawędzi) wokół całego obwodu, w odległości od siebie nie mniejszej niż 5 cm, a jeden pas umieszczony na górze nad emblematami od przodu kamizelki, d) rozmieszczenie i liczba kieszeni zależne od pełnionej funkcji, z tyłu dodatkowa kieszeń na sprzęt elektroniczny, e) oznakowanie przodu: − po prawej stronie naszywka z materiału odblaskowego z nazwą „KIEROWNIK ZESPOŁU”, w przypadku pełnienia przez użytkownika umundurowania funkcji kierownika zespołu ratownictwa medycznego − nad naszywką z nazwą funkcji „KIEROWNIK ZESPOŁU” logo lub nazwa dysponenta jednostki − pod naszywką z nazwą funkcji „KIEROWNIK ZESPOŁU” wzór graficzny systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonany metodą haftu komputerowego lub sitodruku − po lewej stronie, na wysokości klatki piersiowej, naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji f) oznakowanie tyłu: − na wysokości klatki piersiowej naszywka z materiału odblaskowego z nazwą funkcji g) regulacja na bokach, h) w górnej części, na wysokości karku, doszyta miękka tkanina zapobiegająca otarciom karku, i) zapięcie na zamek w kolorze czarnym, j) kieszenie w kolorze czarnym z elementami odblaskowymi, k) dopuszcza się zmianę wymiarów poszczególnych elementów kamizelki w zależności od rozmiaru. |

- Dostawa przedmiotu zamówienia: do 14 dni od dnia zawarcia umowy.

- Koszty dostawy i rozładunku ponosi wykonawca

- Bezpłatne dostarczenie Zamawiającemu rozmiarów odzieży wskazanej przez Zamawiającego.

- Pozostałe warunki określa umowa.