Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia

do Zapytania ofertowego SZP.225-25.2026

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę usługi polegającej na naprawie nawierzchni podjazdu i chodnika zlokalizowanego na posesji WSPR przy ul. Pstrowskiego 28 B w Olsztynie o łącznej powierzchni 189,00 m2.

- Naprawa podjazdu obejmuje o powierzchni 170 m2:

- skucie istniejącej nawierzchni asfaltu i betonu,

- wykorytowanie pod nową nawierzchnię,

- wywóz gruzu,

- wykonanie warstwy mrozoochronnej z kruszywa mineralnego (pospółki) stabilizowanego mechanicznie grubości 30 cm,

- wykonanie podbudowy ze stabilizacji 0-31,5, C50/30 grubości 20 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa grubości 3 cm,

- wypoziomowanie włazu studzienki kanalizacyjnej zlokalizowanej w podjeździe,

- zlikwidowanie nieczynnej studzienki kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w podjeździe,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej o wysokości min 3 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka fazowana "Behaton" kolor szary)

- zachowanie spadków poprzecznych,

- połączenie nowej nawierzchni podjazdu z istniejącą.

- Naprawa nawierzchni chodnika o łącznej powierzchni 19 m2 obejmuje:

- demontaż istniejącego chodnika

- wykorytowanie pod nową nawierzchnię,

- wywóz gruzu,

- wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podbudowy ze stabilizacji 0-31,5 ;gr. 15 cm,

- wykonanie dodatkowych stopni schodowych w miejscach gdzie jest to niezbędne,

- ustawienie nowych obrzeży 8x30x100,

- ustawienie nowych krawężników drogowych jeżeli wystąpi taka potrzeba,

- wykonanie nawierzchni z prostokątnej kostki polbruk grubości 6 cm szarej na podsypce cementowo-piaskowej o wysokości min 3 cm,

- zachowanie spadków poprzecznych chodnika - jednostronnych o wartości 2%,

- wykonanie chodnika składającego się z trzech odcinków przyległego do budynku o szerokości 
i długości: 120cmx 800cm; 60cmx800cm; 100cmx4,60cm.

- W Załączniku nr 1 do OPZ umieszczono zdjęcia przedstawiające aktualny stan podjazdu i chodnika.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi normami i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej 
i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji robót.

- Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny posiadać zaświadczenia o jakości lub atesty oraz odpowiadać jakościowym i gatunkowym wymaganiom opisanym dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązuje się do właściwego oznakowania drogowego podczas prowadzenia robót 
i dokonania w tym zakresie uzgodnień zgodnie z przepisami prawa. Zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robót powinno być dostosowane do występujących utrudnień na drodze, a także zapewniać bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego, pieszym oraz osobom wykonującym te roboty. Koszt dostawy i montażu do siedziby Wykonawcy ponosi Zamawiający.

- Termin realizacji do 14 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia liczony od dnia podpisania protokołu odbioru.

- Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury.

- Pozostałe warunki określa umowa.

Załącznik nr 1 do OPZ