### ZAŁĄCZNIK NR 2 – FORMULARZ PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| POJAZD BAZOWY: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp | nazwa | UZUPEŁNIA WYKONAWCA: |
| 1 | Marka |  |
| 2 | Typ |  |
| 3 | Nazwa handlowa (oznaczenie handlowe) |  |

| POJAZD SKOMPLETOWANY |  |  |
| --- | --- | --- |
| lp | nazwa | UZUPEŁNIA WYKONAWCA: |
| 1 | Marka |  |
| 2 | Typ, model handlowy |  |
| 3 | Nazwa i adres producenta pojazdu skompletowanego |  |

| Lp. |  | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Parametr wymagany | Wykonawca wpisuje: „TAK” gdy spełnia lub „NIE” | Opis oferowanego urządzenia (Wykonawca zobowiązuje się do opisania poszczególnych parametrów oferowanych urządzeń z uwzględnieniem wymagań Zamawiającego w wykropkowanych miejscach) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. |  | NADWOZIE |  |  |
| 1. |  | Motocykl typu Adventure, fabrycznie nowy. |  |  |
| 2. |  | Rok produkcji: min. 2025 r. |  | r. |
| 3. |  | Koła i Opony: - Felgi: Szprychowe, bezdętkowe (w systemie zaplotu krzyżowego), wzmocnione – dedykowane do jazdy w ciężkim terenie (krawężniki). Rozmiar: przód 19 cali, tył 17 cali. - Komplet opon motocyklowych (rok produkcji min.2025) klasy sportowo-turystycznej (Sport Touring), przeznaczonych w 100% do jazdy po drogach utwardzonych (asfaltowych), dedykowanych do ciężkich motocykli klasy Adventure. - Wymiary i indeksy (zgodne z homologacją motocykla): - Opona przednia: (dopuszczalne oznaczenie ZR19). Indeks nośności minimum 60 (do 250 kg). Indeks prędkości minimum V (do 240 km/h) lub wyższy, pokrywający maksymalną prędkość konstrukcyjną motocykla. - Opona tylna: Rozmiar (dopuszczalne oznaczenie ZR17). Indeks nośności minimum 72 (do 355 kg). Indeks prędkości minimum V (do 240 km/h) lub wyższy. - Rzeźba bieżnika i przeznaczenie: Zamawiający bezwzględnie wyklucza opony o rzeźbie blokowej, kostkowej, pół-kostkowej oraz wszelkie opony klasyfikowane przez producentów jako opony typu "Dual-Sport", "Adventure" (np. w proporcjach 90/10 lub 80/20 asfalt/offroad) czy "Enduro Street". Opona musi mieć gładki, szosowy profil. |  |  |
| 4. |  | System bez kluczykowy (zapłon i korek wlewu paliwa). |  |  |
| 5. |  | Asystent zmiany biegów działający w górę i w dół. |  |  |
| 6. |  | Kanapa dla kierowcy i pasażera (dzielona lub jednoczęściowa). |  |  |
| 7. |  | Orurowanie: Pełne gmole ochronne obejmujące osłony silnika (dolne) oraz osłony owiewek i chłodnic (górne), skutecznie chroniące motocykl przy upadku na bok. |  |  |
| 8. |  | Osłony dłoni z tworzywa sztucznego lub wzmocnione. |  |  |
| 9. |  | Zbiornik paliwa o pojemności nie mniejszej niż 19 litrów. |  | Pojemność: l |
| 10. |  | Podnóżek centralny oraz boczny. |  |  |
| 11. |  | Światła do jazdy dziennej LED (DRL) włączane automatycznie. |  |  |
| 12. |  | Kufer centralny: Fabryczny, wykonany z aluminium, wzmocniony narożnikami z tworzywa, wodoszczelny. Objętość min. 30 litrów. Kolor żółty (zgodny z sekcją IX). Zamek obsługiwany kluczykiem od stacyjki. |  | Objętość: l |
| 13. |  | Kufry boczne: Dwa kufry fabryczne, wykonane z aluminium, otwierane od góry, wzmocnione narożnikami. Łączna objętość min. 70 litrów. Kolor żółty (zgodny z sekcją IX). Zamki obsługiwane kluczykiem od stacyjki. |  | Łączna objętość: l |
| 14. |  | Mocowanie kufrów: Stelaże kufrów bocznych wykonane z rur stalowych (nierdzewnych lub malowanych proszkowo), zapewniające sztywność konstrukcji i ochronę tyłu motocykla przy przewróceniu. *z fabrycznym mocowaniem (parametr punktowany jako Kryterium oceny ofert, Załącznik 1, pkt. 4) lub *Inny system mocowania kufrów |  | Wskazać rozwiązanie: |
| 15. |  | Osłona silnika: Płyta metalowa zabezpieczająca miskę olejową przed uderzeniami od spodu. |  |  |
| II. |  | SILNIK |  |  |
| 1. |  | Moc silnika min. 130 KM. Moment obrotowy min. 90 Nm. |  | Moc silnika: KM Moment obrotowy: Nm |
| 2. |  | Norma emisji spalin: min. Euro 5+ (obowiązująca w dniu rejestracji). |  |  |
| 3. |  | Układ: 2-cylindrowy. Pojemność skokowa min. 1200 cm³. |  | Pojemność skokowa: cm³. |
| III. |  | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |
| 1. |  | Skrzynia biegów: Manualna, min. 6-biegowa, sterowana nożnie. |  | Ilość biegów: |
| 2. |  | Sprzęgło: Wielotarczowe, mokre, z systemem antyhoppingowym, sterowane ręcznie przy pomocy fizycznej dźwigni na kierownicy. |  |  |
| 3. |  | Napęd na tylne koło: wał kardana lub łańcuch napędowy. |  |  |
| IV. |  | ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. |  | Skok zawieszenia (przód i tył) nie mniejszy niż 190 mm. |  | mm |
| 2. |  | Typ: Zawieszenie półaktywne z elektroniczną regulacją tłumienia i napięcia wstępnego sprężyny sterowane z pozycji kierowcy. |  |  |
| V. |  | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| 1. |  | Przód: Podwójne tarcze hamulcowe. |  |  |
| 2. |  | System ABS działający w zakrętach |  |  |
| 3. |  | System kontroli trakcji |  |  |
| VI. |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| 1. |  | Alternator: Moc min. 450 W Zapewniający dodatni bilans energetyczny przy maksymalnym poborze energii przez odbiorniki. |  | Moc: W |
| 2. |  | Gniazdo zewnętrzne do ładowania akumulatora (typu DIN lub MagCode) z kontrolką stanu naładowania. |  | Typ gniazda: |
| 3. |  | Dwa gniazda USB (w tym min. jedno USB-C) w kokpicie do ładowania urządzeń mobilnych. |  |  |
| 4. |  | Min. 2 gniazda 12V w kufrze centralnym (zasilanie po zapłonie), zabezpieczone bezpiecznikiem. |  |  |
| 5. |  | Złącze hermetyczne na przewodzie do kufra centralnego (umożliwiające demontaż kufra). |  |  |
| 6. |  | Kompletna dokumentacja instalacji elektrycznej pojazdu uprzywilejowanego. |  |  |
| VII. |  | WYPOSAŻENIE I KOMFORT |  |  |
| 1. |  | Ergonomia: Dźwignia hamulca przedniego oraz dźwignia sprzęgła z możliwością regulacji odległości od manetki. |  |  |
| 2. |  | Fabrycznie ogrzewane manetki oraz fabrycznie ogrzewana kanapa kierowcy z regulacją. |  |  |
| 3. |  | Systemy bezpieczeństwa: Aktywny tempomat radarowy (utrzymujący odległość) oraz asystent martwego pola (sygnalizacja w lusterkach). |  |  |
| 4 |  | Zmienne tryby jazdy w zależności od warunków atmosferycznych i nawierzchni |  |  |
| VIII. |  | SYGNALIZACJA UPRZYWILEJOWANIA |  |  |
| 1. |  | Oświetlenie ostrzegawcze w technologii LED barwy niebieskiej (min. 2 lampy kierunkowe przód, 2 lampy kierunkowe boki, 1 lampa na wysięgniku tył 360 stopni). |  |  |
| 2. |  | Generator sygnałów dźwiękowych (modulator) o mocy min. 100 W, z głośnikiem odpornym na warunki atmosferyczne. |  | Moc: W |
| 3. |  | Sterowanie sygnalizacją zintegrowane na kierownicy (wodoodporne), obsługa bez odrywania rąk od chwytów. |  |  |
| 4. |  | Sygnalizacja uprzywilejowania musi spełniać wymagania 8 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2024, poz. 502). |  |  |
| IX. |  | OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. |  | Zgodność z przepisami: Oznakowanie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2025 r. w sprawie oznaczania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne (Dz.U. 2025 poz. 1768). |  |  |
| 2. |  | Kolor: Elementy lakierowane motocykla oraz kufry (boczne i centralny) w kolorze żółtym o parametrach CMYK 10,0,90,0. Dopuszcza się profesjonalne oklejenie folią w wymaganym kolorze. |  |  |
| 3. |  | Technologia: Folie odblaskowe mikropryzmatyczne III generacji (homologowane). |  |  |
| X. |  | SWD PRM |  |  |
| 1. |  | Instalacja do podłączenia modułu GPS Teltonika FMC650 lub innego współpracującego z SWD PRM: 1. Antena LTE/UMTS/GSM o wzmocnieniu co najmniej 5 dBi wraz z okablowaniem 2. Antena GPS 1575MHz o wzmocnieniu co najmniej 25 dBi wraz z okablowaniem 3. Przyłącze elektryczne do modułu: a. PIN 1 – masa b. PIN 11 – zasilanie c. PIN 15 (DIN 1) – detekcja zapłonu d. PIN 5 (DIN 2) – detekcja sygnałów świetlnych Przyłącze elektryczne modułu oraz okablowanie anten muszą zostać wyprowadzone w miejscu, które umożliwi montaż dostarczonego modułu GPS bez konieczności nadmiernego zginania przewodów oraz w sposób umożliwiający wymianę modułu. Moduł GPS nie może być umieszczony na wierzchu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie anteny zespolonej pod warunkiem, że spełnia powyższe wymagania dotyczące anten. Dodatkowo w miejscu wyprowadzenia powyższej instalacji (lub w innej przestrzeni pozwalającej na montaż lokalizatora GPS) Zamawiający wymaga wyprowadzenia następujących niezarobionych, zaizolowanych i opisanych przewodów do późniejszego wykorzystania: 1. Masa 2. Zasilanie +12V 3. CANL 4. CANH 5. Detekcja sygnałów świetlnych 6. Detekcja zapłonu |  |  |
| XI. |  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
| 1. |  | Nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa i wybijak do szyb. |  |  |
| 2. |  | Uchwyt na telefon: System montażu przez obrót o 90 stopni, wyposażony w moduł antywibracyjny oraz dedykowane etui do modelu telefonu wskazanego przez Zamawiającego. |  |  |
| 3. |  | Ładowarka automatyczna (procesorowa) do akumulatora (wtyczka pasująca do gniazda w motocyklu). |  |  |
| XII. GWARANCJA I SERWIS |  |  |  |  |
| 1. | Gwarancja mechaniczna na motocykl: min. 24 miesiące (bez limitu kilometrów). *gwarancja 36 miesięcy lub więcej (parametr punktowany jako Kryterium oceny ofert, Załącznik 1, pkt. 3), |  |  | m-ce /cy |
| 2. | Gwarancja na zabudowę specjalną: min. 24 miesiące. |  |  | m-ce /cy |
| 3. | Serwis: Wykonawca zapewnia Autoryzowaną Stację Obsługi (ASO) w miejscowości siedziby Zamawiającego (Olsztyn) LUB zapewnia transport pojazdu (door-to-door) do najbliższego ASO na własny koszt w przypadku przeglądów i napraw gwarancyjnych. |  |  | Podać oferowane rozwiązanie: |

…………………………………………………….. (podpis)